# Проверка альбомов технических решений и AFrame

Итоговый отчёт за 30.09.2026

Срез исправлений: 19e3dd0b2a415f8758c1075668cef4d0f0c64bc7.

Проверка выявила ошибки в расчётных исходных и допуске результата, а также слишком широкие выводы прежних конспектов АТР. В исходники внесены адресные исправления: масса следует выбранному профилю, расчётная схема согласуется с геометрией, неизвестные сечения и неподдержанные свободные концы не получают положительный расчётный результат.

AFrame остаётся инструментом для ограниченных схем каркаса и их расчётных проверок. Выданная схема не равна полному комплекту узлов производителя, пожарному решению или инженерной приёмке объекта. Реестр теперь явно описывает происхождение параметров и эти границы.

## Основные изменения

| Область | Результат ревизии |
| --- | --- |
| Масса профиля | В расчёт входит масса выбранного сечения и известных дополнительных элементов; большая проектная нагрузка сохраняется. |
| Схема расчёта | Подмена vertical и interfloor в расширенном запросе отвергается до выдачи геометрии. |
| НСП и сечения | Свободные концы НСП и неподтверждённый ГП-60-40 получают адресный отказ в расчётном режиме. |
| Идентичность | Неизвестные имя системы, код схемы и облицовка не превращаются молча в поддержанный вариант. |
| Источники | Тип 5 выделен отдельно; проектные числа и условные узлы не объявляются универсальными нормами. |

Область изменений: AFrame, реестр применимости, документация и проверки. Код ATableSpec и ABlockGen в этой ревизии не изменялся. Проверка исходников и исполнения отдельных методов не заменяет работу команд внутри AutoCAD.

# Типы альбомов и три схемы программы

Сопоставлены исторические АТР Вектор-1 2015 года и Вектор-5 2017 года. Номер страницы PDF и номер листа в штампе приводятся отдельно: в оригиналах встречаются повторяющиеся обозначения.

| Тип | Вектор 1 PDF / лист | Вектор 5 PDF / лист | Схема программы и граница |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 / 4 | 19 / 4 | vertical — вертикальная Г/Т/НГ. Реализована часть профилей и правил. |
| 2 | 29 / 4* | 29 / 5 | vertical — С/Омега с КП. Полной отдельной матрицы СП/КП нет. |
| 3 | 39 / 6 | 40 / 6 | ortho — ортогональная неусиленная. Соответствие частичное. |
| 4 | 52 / 7 | 46 / 7 | interfloor — часть усиленной схемы НГП → НСП/НШП. Полная сборка не подтверждена. |
| 5 | 61 / 8 | 55 / 8 | Прямое опирание НСП на КПК/КР1 без НГП. Самостоятельного генератора и пункта формы нет. |

* На странице 29 АТР Вектор-1 в штампе действительно повторён номер 4; это не исправленная нумерация отчёта.

## Тип 4 не определяется одним названием

Альбомный тип 4 называется ортогональным усиленным. Его топология ближе к коду interfloor, чем к пункту ortho. Вектор-1 не устанавливает рассмотренными разрезами универсальное требование крепить тип 4 только в плиту или пояс: основание и анкеровка выбираются проектом. Поэтому такое сопоставление обозначено как частичное.

## Тип 5 требует отдельной реализации

Наличие НСП в двух схемах не делает их взаимозаменяемыми. Тип 5 передаёт усилия без горизонтального НГП. Чистая расчётная формула interfloor_direct сохранена для воспроизведения исходных расчётов, однако её нельзя применять к геометрии другой схемы и выдавать за реализованный тип 5.

Марки производителя, серия, редакция АТР и выбранный узел остаются отдельными измерениями. Реестр frame_rules.py хранит основания сопоставления, но не присваивает результату неподтверждённый паспорт производителя.

# Крепление облицовки и состав узлов

Тип несущего каркаса и способ крепления облицовки — разные характеристики; их совместимость требует выбранного монтажного узла. Одинаковая лицевая сетка плит или кассет не означает одинаковые детали, соединения и проверки.

| Облицовка | Подтверждённая граница AFrame |
| --- | --- |
| Керамогранит | Геометрия существующего режима кляммеров. Скрытые, кайловые и другие варианты АТР не реализованы как полный комплект. |
| АКП | Поддержанная часть каркаса в режиме frame. Крепление кассеты не реализовано; режимы all/clamps отвергаются. |
| Клинкер и бетон | Направляющие и шины по рабочему ТЗ Германа. Марка и узел шины зависят от проекта; АТР Вектор-4 отсутствует. |
| NordFOX | Отдельная алюминиевая система MLK-v-300. Её каркас, опоры, клипсы и кассетные узлы в AFrame не поддерживаются. |

Вектор-1, PDF 108 / лист 11.1 и PDF 109 / 11.2, различает видимые и скрытые кляммеры, кайлы и крепления керамических плит. Вектор-5, PDF 135 / 11.1, содержит восемь вариантов АКП. Варианты 1/2 привязаны к ШП/СП; надпись «любой профиль» в других вариантах не подтверждает все сочетания несущих узлов.

## Проёмы и пожарное усиление

На PDF 103 / листе 10.5 Вектор-1 показаны дополнительные кляммеры и полоса над проёмом с условиями пожарного заключения. Размеры 650/300 и обозначения >350 относятся к этому узлу. Программа не выбирает применимое пожарное решение и не формирует его полный комплект. Для КГ с проёмами результат теперь сопровождается явной заметкой об этом непокрытии.

Дополнительная средняя направляющая не заменяет полосу с кляммерами. В отдельных проектных вариантах условия усиления различаются, поэтому глобальное правило 350 мм было бы необоснованным.

## Роли опор не описывают их подвижность

Знаки «несущий» и «рядовой» в выдаче описывают геометрические роли. Они не подтверждают неподвижный или скользящий узел, отверстия, пазы и комплект метизов. Поле rails_fixed означает существующие направляющие для режима кляммеров, а не неподвижное закрепление.

# Исправления массы и расчётной схемы

## Собственный вес выбранного профиля

На обычном входе формы для ШП сохранялось q_rails=0,745 кг/м от пресета ГП. Подобранное сечение ШП-60-20-20-1,2 имеет массу 1,21 кг/м в том же каталоге. Повтор фактического интервала с исправлением только массы изменил результат проверки анкера с положительного на отрицательный.

| Показатель одной пробы | До исправления | После исправления |
| --- | --- | --- |
| Масса в расчёте | 0,745 кг/м | 1,21 кг/м |
| Шаг рядовой / угловой | 300 / 200 мм | 250 / 200 мм |
| Максимальный рядовой интервал | 299,375 мм | 239,5 мм |

Исходные пробы: стена 6000×6000 мм, оси через 600 мм, КГ 25 кг/м², район II, местность B, высота 30 м, вынос 230 мм, анкер 565 Н. При исходном интервале 299,375 мм тот же расчёт с массой 1,21 дал усилие 58,1 кг при пределе 57,7 кг. Это сравнение одной реализованной формулы, а не утверждение о новом нормативном расчёте.

Теперь масса определяется для текущего кандидата. Сохраняется большая явно заданная проектная нагрузка, учитываются известные горизонтальные элементы и более тяжёлый фактически выдаваемый профиль. Для ortho учтены ШП 1,22 и ГП 0,745 кг/м, суммарно 1,965 вместо 1,475. Это ещё не полный вес всех фасонных и крепёжных деталей.

## Одна геометрия должна иметь согласованную схему

Расширенный запрос с system=Вектор-1 и sub_type=interfloor мог выдать НГП→НСП с расчётом vertical. Аналогичный обход был возможен через calc.scheme. Штатная форма передавала согласованные пары; дефект относился к протоколу API и пользовательским запросам.

Теперь несовместимость пресета, кода геометрии и расчётной схемы вызывает E_CALC_SCHEME_MISMATCH до расстановки. Формулы стальной методики не заменялись. Успешный расчёт другой схемы больше не служит основанием для выдачи этой геометрии.

# Адресные отказы вместо неподтверждённого расчёта

## Свободные концы НСП

Прежняя защита проверяла лишь наличие двух пересечений НСП с НГП. Стойка длиной 3000 мм с опорами на 1000 и 2000 мм проходила эту проверку, хотя за крайними опорами оставались два свободных конца по 1000 мм. Используемая расчётная цепочка не подтверждала такую консольную схему.

Теперь E_CALC_TOPOLOGY_UNSUPPORTED выдаётся и при недостатке опор, и при неподтверждённом свободном конце. Малый допуск служит только сопоставлению опоры с концом через зазор стыка; он не является разрешённой инженерной консолью. Ручной режим остаётся доступен по отдельному проектному расчёту. Контрольная многопролётная стойка без свободных концов проверяется отдельно от отказов.

Остаётся непроверенная граница: автоматический выбор многопролётных коэффициентов interfloor ещё не устанавливает фактическое число расчётных пролётов и непрерывность балки через стык. Положительный контроль подтверждает исполнение текущей цепочки, а не инженерную применимость коэффициентов к любой выданной стойке. Универсальный порог числа опор без нового обоснования не вводился.

## ГП-60-40 и неизвестное сечение

ГП-60-40 ранее рассчитывался по ГП-40-40 с формулировкой «в запас». Для собственной массы такая подстановка не обоснована. Также API мог выдать произвольную марку при положительном расчёте другого профиля.

Расчёт теперь требует подтверждённых Wx, Jx, A и массы q для разрешённого сечения. Неизвестная марка и неподходящие кандидаты дают E_PROFILE_SECTION_UNCONFIRMED. Форма объясняет ограничение ГП-60-40. Ручное построение и режим только кляммеров сохранены; они не объявляются проверкой несущей способности этого профиля.

## Неизвестная идентичность в API

Строковое имя NordFOX уже отклонялось, но словарь с name=NordFOX мог принять пустой пресет. Неизвестный sub_type попадал в вертикальную ветку; дополнительная проверка могла объявить успех при нуле проверенных интервалов. Это дефекты входного контракта, а не реализованная поддержка NordFOX.

Новый resolver ограничивает имена четырьмя существующими пресетами, схемы — vertical/ortho/interfloor, облицовки — четырьмя поддержанными кодами. Непустой пользовательский словарь без имени сохранён без назначения производителя. Пустой system сохраняет прежний выбор Standart. Результат получает сведения о происхождении и непокрытых узлах.

# Уточнения по первичным источникам

Повторное чтение оригинальных листов сузило ряд прежних выводов. Число в одном узле или проекте сохраняется вместе с его назначением, редакцией и условиями применения.

| Источник | Уточнённый вывод |
| --- | --- |
| Вектор 1 53/55/62/64 | Зазор 10 мм на усиленных узлах действительно указан. Прежнее общее утверждение об отсутствии числа было ошибочным. |
| Вектор 1 62/64 | Размер 200 мм идёт от торца нижнего НСП до верхней полки КПК. Это не расстояние между полками. |
| Вектор 5 47–49 и 58–59 | Размер 200 относится к показанным узлам типа 5 с ВСП; три заклёпки на соединении с НГП не являются правилом всех соединений. |
| NordFOX 45–46 и 61 | Показаны промежуточные вертикали в поле панели. Сетка опор не выводится универсально только из вертикальных швов. |
| NordFOX 5–6 и 26–30 | Типоразмеры и исполнения нельзя генерировать полной комбинацией размеров. Один тип M может иметь фиксированное или подвижное крепление. |
| Частные проекты | Шаги 1200/800, оси 608 и варианты дополнительных кляммеров связаны с конкретными исходными и изделиями. |

Вектор-5 не сводится к замене крепления на полностью одинаковом каркасе. Совместимость профилей, вставок, салазок и иных деталей проверяется по конкретным узлам. Материал отдельных деталей может отличаться от материала каркаса.

Для NordFOX размеры форматов со звёздочкой и типовые классы длин сопровождаются условиями расчёта. Отсутствие одной предельной цифры не разрешает любую высоту, сейсмичность или формат. Современная карточка производителя и альбом 2016 года — разные редакционные источники.

Исторический пресет Standart содержит геометрические параметры отдельного проекта и позднейшее рабочее ТЗ. В штатной форме расчётная вертикальная схема явно передаёт Вектор-1 через SysOverride. Это уточнение исключает ошибочное описание пути как скрытого расчёта Standart по Вектору.

# Проверки и состояние публикации

PASS: 22 группы проверок; исправленный положительный тест ортогональной схемы повторно пройден.

| Группа | Результат | Основание |
| --- | --- | --- |
| Компиляция Facades / AClad / AFrame | 3/3 PASS | Roslyn 4.8; net48; официальные AutoCAD 24.0 references. |
| Масса, профили и согласованность схем | 35/35 + 13/13 PASS | Настоящие FrameSettings и Python-движки; независимая арифметика веса. |
| Источники и входной контракт | 22/22 PASS | Неизвестные значения, многозональность и повтор только кляммеров. |
| Свободные концы НСП | 7/7 PASS | Три отказа, расчётный контроль, три ручных варианта. |
| АКП и границы креплений | 37/37 PASS | Геометрия каркаса и отказы для отсутствующего крепления кассеты. |
| Учебные примеры руководства | 5/5 совпали | Геометрия и количества повторены текущими движками; новые замечания учтены. |

Результаты групп относятся к зафиксированным исходникам и сценариям. Успешный положительный контроль, ожидаемый адресный отказ и непроверенный сценарий различаются. Два одинаковых отказа не заменяют доказательства исправления расчёта.

AutoCAD не запускался. Живая проверка в AutoCAD выполняется после завершения правок и ревизии, как согласовано с Денисом.

## GitHub

Исходники сохранены локальными коммитами; новые коммиты не отправлены в GitHub. Права push/admin подтверждены. Сохранённый журнал фиксирует прежний отказ автоматической проверки среды, но точная мотивировка не сохранена. Повторного отказа в этой ревизии не проверяли; постоянная блокировка не установлена. Релиз не собирался и не публиковался.

Права репозитория и разрешения среды исполнения — разные уровни. Настоящий отчёт не является командой на выпуск. Состояние новой публикации следует фиксировать по фактическому результату отдельной операции и состоянию CI.

# Следующая приёмка и необходимые данные

## Подтверждённые данные для расширения поддержки

Нужны актуальная серия и редакция АТР, выбранный монтажный узел и допустимые сочетания деталей. Для ГП-60-40 и НСП-2 требуется однозначное сечение с Wx/Jx/A/q. Для АКП — вариант крепления кассеты; для клинкера и бетона — АТР Вектор-4, конкретные шины, их сечения и соединения. Для NordFOX нужна самостоятельная алюминиевая расчётная и геометрическая модель.

Проект должен определять основания и результаты испытаний анкеров, неподвижные и скользящие узлы, температурные перемещения, деформационные швы, пожарное решение проёмов и полный состав метизов. Геометрический зазор, условная вставка и роль кронштейна этих сведений не заменяют.

## Проверка в AutoCAD после фиксации ревизии

Открыть отдельную копию контрольного DWG и проверить обычный успешный сценарий каждой из трёх схем с известным сечением. Сверить массу, выбранный профиль, рассчитанный и фактически выданный шаг.

Повторить адресные отказы для ГП-60-40 в расчёте, несогласованной схемы и свободного конца НСП. Убедиться, что отказ объяснён и прежняя геометрия сохранена.

Проверить ручные режимы и повтор только кляммеров, сохранение настроек и ограничение АКП режимом каркаса. Отдельно проверить предупреждение о непокрытом пожарном узле у КГ с проёмом.

Выполнить расчёт из свежей раскладки, затем её изменение, COPY, повтор команды и Undo. Проверить принадлежность меток, динамические блоки, слои и отсутствие чужих удалений.

Сопоставить ведомость с видимой геометрией и утверждённым проектным узлом. Сохранить версии DLL/движка, входной DWG и фактический протокол результата.

## Материалы для воспроизведения

Предметные отчёты: docs/atr_review_3009/Vector1.md, Vector5.md, NordFOX.md, Project_vs_rules.md, Rule_sources.md и Architecture.md. Они содержат точные страницы/листы, исходные контрпримеры и границы выводов.

Проверки: tools/atr_review_3009/run_checks.py и отдельные воспроизводители этого каталога. Канонический реестр: AFrame/engine/frame_rules.py; assembly_catalog.json — его генерируемый снимок. Числа итоговых прогонов и ревизия в этом документе задаются отдельным JSON фактов.